泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司

物资采购询价函

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司（以下简称“我公司”）为本次采购询价谈判单位，现就我公司所需编织袋布卷采购，依据公司相关管理制度进行公开询价，现就询价要求及报价相关事宜，明确要求如下:

一、询价项目名称

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司编织袋布卷采购

- 物资明细

| 序号 | 物资名称 | 规 格 | 数量(吨） | 送货时间 | 支付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编织袋布卷 | 50kg黄色 | 100 | 5月26日前送货20吨，后续每个星期送货20吨，6月30日前完成送货。 | 货到验收合格，且票到后30日内以现金方式支付。 |
| 送达地点：泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司厂房。 |  |  |  |  |  |

三、询价条件及报价要求

1、报价人应仔细阅读本询价含所承载的内容，包含附件:《编织袋布卷技术要求》

2、报价人应具有本次询价项目的经营资格及有关行政许可要求（包含但不限于）。

3、报价保证金：叁万元整（￥30000.00元），不计利息，有合作意向的公司单位单位请于2025年5月19日10:00前将报价保证金打入泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司财务账户,开户行及账号:中国银行纳溪支行营业部128032445539 （打款单备注栏注明公司名称缩写）中选后毁约不签订合同者不退还报价保证金，未中选者5天内退款。中选单位其报价保证金变更为履约保证金，送货完成后6个月无质量问题退还质保金。

4、意向报价人请用钢笔或签字笔填写附件2后，加盖贵公司鲜章后回传我公司办公室资料接收联系人，截止时间为 2025 年月5月 19日10:00时，过时不受理。

四、评选方式及说明

1、我公司在截止报价后3日内，邀请有关部门参与评选并现场监督，报价人不参加现场评选，即时将对参与报价单位，按价格从低到高排序为第一、第二、第三、……

2、按照评选排序，首先通知排序第一的报价人，报价人在接到通知后应于7日内，按询价函附件技术要求，送交布卷样品（样品数量≥100kg），我公司将对样品颜色、质量进行验收，再在我公司印刷机上进行上机印刷测试，样品经上机印刷后，目测袋片无变形、跌落不破包、拉力达到技术要求视为合格，样品合格后报价人需于2日内与我公司签订产品购销合同，否则视为放弃。

3、如排序第一报价人送交样品连续2次不合格，我公司有权通知排序第二、第三……报价人进行送样测试，以确定合格供方或重新组织询价。

4、报价人响应递交报价单即视为已获悉并认可以上条款。

项目咨询联系人：杨安全  联系电话13909082735。

报价资料接收联系人：任丽平  联系电话：：0830—4126131手机：13540986623   邮箱：731407958@qq.com

资料接收地点：泸天化尿素码头区泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司。

监督电话：0830—4126281。

五、询价报价具有一定市场风险，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：

1、报价人因本次报价产生的费用；

2、报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。

3、报价人设想中选而导致的报价人预期利益的影响。

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司

2025年5月13日

品名

附件1：

品名

50kg黄色编织袋布卷技术要求

1.不允许添加再生料。

2.跌落检验：机器跌落，高度1.2m处侧跌、正跌、横向跌各跌1次，所包物料不能漏失，包装袋不破裂。跌落后如果封口经、纬扁丝无拉丝，不漏料判定为合格；跌落后如果封口经、纬扁丝有拉丝，漏料则判定为不合格（根据到货编织布卷，随机抽取制作6条包装袋做跌落试验，如出现1条破袋，判为不合格，不再进行复检。包装袋内装50kg相对应的化工物料）。

3.编织布卷外观质量应符合以下要求：

3.1 编织布面无稀档、锯齿边、葫芦边;

3.2 在面积为100mm× 100mm的编织布上，经纬线断缺或打褶不超过1根;

3.3 1000mm编织布上3mm（宽）×100mm（长）的折叠丝不多于2处;

3.4 油或其他明显污点，每平方米内30mm²以下的不应多余3处，30mm²以上不应有;

3.5 基布颜色为黄色,以样品袋为标准，无色差，基布在长期日照下无明显褪色;

3.6 基布布面平整，在整卷印刷过程中，印刷字体不得变形，基布适用于水墨印刷，不得因添加过多柏油造成印刷脱墨等问题。

4.规格及允许偏差

4.1 袋的宽度（折径）为：600±5mm;

4.2 编织布平米克重为：100±2g;

4.3 编织布的经纬密度为：≥48根/100mm;

4.4 布卷直径为：1000±50mm

4.5 布卷筒心内径为：100mm

5.物理性能指标：详见下表

| 项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拉伸负荷， N/50mm ≥ |  |  |
| 经向 | 纬向 | 缝底向 |
| 750 | 750 | 400 |

物理性能试验随机抽取3条样袋，若有不合格项目，应重新在原批中加倍取样对不合格项目进行复检，若复检结果全部合格，则判定为合格。

品名

品名

附件2：

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司

编织袋布卷采购报价单

| 序号 | 物资名称 | 规 格 | 数量(吨） | 送货时间要求 | 付款方式 | 现金采购报价 单价（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编织袋布卷 | 50kg黄色 | 100 | 5月26日前送货20吨，后续每个星期送货20吨，6月30日前完成送货。 | 货到验收合格，且票到后30日内以现金方式支付。 |  |
| 送达地点：泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司厂房。 |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

1、供应商所提供编织袋布卷必须与送交布卷样品以及询价含附件要求一致；

2、付款是以编织袋布卷收齐且相应的发票收齐为前提；

3、报价方需接受再次议价；

4、报价含送到需方指定地点的运费，保险费及含13%增值税；

5、回传加盖单位公章有效；

6、要求送编织袋布卷货车车高不超过3.4米，否则不卸货。