泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司

物资采购询价函

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司（以下简称“我公司”）为本次采购询价谈判单位，现就我公司聚乙烯内膜卷采购，依据我公司相关管理制度进行公开询价，现就询价要求及报价相关事宜，明确要求如下:

一、询价项目名称

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司聚乙烯内膜卷采购

二、物资明细

| 序号 | 物资名称 | 技术参数及工艺要求 | 数量 (吨） | 送货时间要求 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯内膜卷 | 宽600mm，平方克重27克 详见后附技术附件1 | 30 | 2026年7月6日前送货10吨，2026年7月16日前完成送货 | 货到验收合格，票到后30日内，以现金支付 |
| 送达地点：泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司厂房。 |  |  |  |  |  |

三、询价条件及报价要求

1、供应商必须符合本次询价项目的经营资格，并提供相关证照资料

2、报价保证金：壹万元整（￥10000.00元），不计利息，有合作意向的公司请于2026年6月26日10:00前将报价保证金打入泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司财务账户,开户行及账号:中国银行纳溪支行营业部128032445539 。（打款单备注栏注明公司名称缩写）中选后毁约不签订合同者不退还报价保证金，未中选者5天内退款。中选单位其报价保证金变更为履约保证金，送货完成后6个月无质量问题退还质保金。

3、意向报价的公司单位请用钢笔或签字笔填写附件2，并连同本次询价要求提供的如资质证照、以及报价人认为需要提交的资料（如近2年同类类似项目业绩证明材料，材料必须真实有效）。密封后加盖贵公司鲜章回传我公司办公室资料接收联系人（密封件外需注明项目名称、公司名称，联系人及电话不标注在密封件外）。以邮寄方式寄送报价资料的，不能以快递寄送袋作为密封袋，需对报价资料进行密封后再进行快递寄送包装，邮寄面单上备注报价资料。报价资料接收截止时间为2026年6月26日10:00时，过时不受理。

4、评选时我公司将邀请有关部门参与并现场监督，报价人不参加现场评选，评选结果我公司将在评选后2日内通知报价人。

5、中选者须在评选后3日内与泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司签订购销合同，否则视为中选者放弃。我公司有权与其他报价人按报价从低到高顺序进行商议或重新组织询价。

项目咨询联系人：杨安全  联系电话13909082735 。

报价资料接收联系人：任丽平  联系电话：0830-4126131  手机：13540986623   邮箱：731407958@qq.com

资料接收地点：泸天化尿素码头区泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司。

监督电话：0830—4126281。

四、询价报价具有一定市场风险，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：

1、报价人因本次报价产生的费用；

2、报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。

3、报价人设想中选而导致的报价人预期利益的影响。

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司

2026年6月22日

附件1:

品名

40kg型尿素涂膜内袋

主要质量技术指标

- 1.外观质量

内膜外观质量

| 项 目 | 说 明 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| “水纹”、“云雾” | / | 不明显 |
| 气泡、穿孔、破裂 | / | 不允许 |
| 杂质 个/m2 | 0．3mm～0.6mm | ≤5 |
|  | ≥0.6mm | 不允许 |
|  | 分散度：个/（10cm×10cm） | ≤3 |
| “鱼眼”、“僵块” 个/m2 | ＞2.0mm | 不允许 |
|  | 0.6mm～2.0mm | ≤5 |
|  | 分散度：个/（10cm×10cm） | ≤5 |
| “条纹” | / | 不明显 |
| 平整度 | 活褶 | 不允许 |
|  | “暴筋” | 不明显 |
| 注：1）“水纹”、“云雾”：因塑化不良，在薄膜表面形成的类似水波纹和云雾状外观； 2）“鱼眼”、“僵块”：树脂在形成过程中没得到充分的塑化而在薄膜表面形成的粒点或块状物； 3）“条纹”：薄膜表面或内部存在的线状条纹缺陷； 4）“暴筋”：因薄膜较厚点集中堆选在一处或由于卷屈张力在幅宽面上分布不均匀形成的高于膜卷其它部位的凸出环。 |  |  |

2.规格及允许偏差              内膜规格检测及允许偏差

| 品名 | 项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 kg/袋 | 宽度（折径）mm | 平方 g/条 | 内卷直径mm |
| 尿素内袋 | 40 | 600±5 | 27+1g | 580-620 |

3.物理性能

品名

内膜物理性能

| 品名 | 项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拉伸强度 N/cm2 ≥ | 断裂标称应变 % ≥ | 封口热合强度 N/50mm ≥ |
| 纵、横向 | 1100 | 300 | 10 |

- 4.特殊要求

不允许添加再生料，开口顺畅，外包装需注明宽度、克重型号。膜卷筒心内径为：75mm,筒管长度550mm，筒壁≥10mm不得变形，生产30吨。

附件2:

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司

聚乙烯内膜卷采购报价单

单价：（元/吨）

| 序号 | 物资名称 | 技术参数及工艺要求 | 数量 (吨） | 送货时间要求 | 现金采购报价（元/吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯内膜卷 | 宽600mm，平方克重27+1g克 详见后附技术附件1 | 30 | 2026年7月6日前送货10吨，2026年7月16日前完成送货 |  |  |
| 送达地点：泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司。 |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

1、供应商必须符合本次询价项目的经营资格，并提供相关证照资料同本报价单一并密封回传。

2、供应商所提供物资必须与询价函附件要求一致，且试用合格后方可报价，否则视为无效报价。

3、付款是以货到验收合格，票到30日内，现金转账支付。

4、报价含送到需方指定地点的运费，保险费及含13%增值税。

5、回传加盖单位公章有效。