泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司

物资采购询价函

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司（（以下简称“我公司”）为本次采购询价谈判单位，现就我公司生产所需原材料采购，依据公司相关管理制度进行公开询价，现就询价要求及报价相关事宜，明确要求如下:

一、询价项目名称

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司聚丙烯母料采购

二、物资明细

| 序号 | 物资名称 | 规 格 | 数量(吨） | 送货时间 | 支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯母料（APP） | 25kg/袋 | 6 | 2026年7月8日前送货完成。 | 货到验收合格，且票到后30日内以现金支付 |  |
| 送达地点：泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司厂房。 |  |  |  |  |  |  |

三、询价条件及报价要求

1、意向报价人需仔细阅读附件1《泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司用原料的质量要求及技术标准》

2、意向报价的公司单位请用钢笔、签字笔填写，或打印附件2报价单后，加盖贵公司鲜章后回传我公司办公室资料接收联系人，截止时间为 2026年7月3日 10：00 时，过时不受理。

3、评选时我公司将邀请有关部门参与并现场监督，报价人不参加现场评选。

4、中选者且商务谈判成功者，须在评选后3日内与我公司签订购销合同，否则视为中选者放弃。我公司有权与其他报价人按报价从低到高顺序进行商议或重新组织询价。

项目咨询联系人：杨安全、联系电话13909082735。

报价资料接收联系人：任丽平  联系电话：0830-4126131手机：13540986623   邮箱：731407958@qq.com

资料接收地点：泸天化尿素码头区泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司。

监督电话：0830—4126281。

四、询价报价具有一定市场风险，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：

1、报价人因本次报价产生的费用；

2、报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。

3、报价人设想中选而导致的报价人预期利益的影响。

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司

2026年6月30日
附件1：

弘润塑料制品分公司用原料的质量要求及技术标准

- 目的

规范我公司生产物料的质量控制内容、方式方法及检验标准、允收准则。

- 适用范围

适用于我公司塑料原材料（聚丙烯PP、低密度聚乙烯LDPE、线性低密度聚乙烯LLDPE、涂膜料PP、涂膜料PE、聚丙烯母料APP、聚乙烯母料PEP）的来料检验

- 定义

3.1致命缺陷：危及人身安全或易招致不安全因素的项目以及导致其基本功能质量失效的项目。

3.2严重缺陷：不符合特性要求，且可能导致功能失误或降低原有使用功能的项目。

3.3次要缺陷：单位产品的一般性质量特征不符合规定或单位产品的质量特性轻微不符合规定，对产品的使用性能没有影响或只有轻微影响的项目。

- .规范

4..1检验项目与检验标准

4.1.1原料按照下表内容进行检验，检验结果记录在《来料检验报告》中。

| 检查项目 | 特征 | 方法 | 工具 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.原料的符合性 | 原料牌号代号、供应商名称、颜色、代码等是否同要求一致。 | 批控制 | 目测 | 100% |
|  | 检测报告或检验记录是否与来料一致。 |  |  |  |
|  | 原材料牌号、批号或生产日期应清晰可辨。 |  |  |  |
| 2.包装 | 包装必须完好无损，不可有潮湿、破裂现象，封口应严密。 | 批控制 | 目测 | 100% |
| 3.外观 | 原料中不能有肉眼可见的黑点、杂质等；原料颗粒的大小、形状应基本一致（切片允许有少量不规则） | 批控制 | 目测 | 5包/批 |
|  | 颜色同保留样品一致。 |  |  |  |
| 4.手试 | 将手插入原料颗粒中，抽出手掌，不能有附着的水珠或潮湿感。 | 批控制 | 手试 | 5包/批 |
| 5.试用 | 适用于高速拉丝机（运行线速≥350米/秒），添加比例30%，线密度100tex,能够正常生产（不断丝，不带水，不裹丝）,单丝拉断力不低于32N。 | 随机取样 | 投料 试用 | 5包/批 |
| 6.其他 检测 | 做熔融指数分析，了解物料熔体流速是否与产品牌号性能相匹配。 | 取样 (5-10)g | 仪器测试 | （1-30）g/10min |
|  | 制品的强韧性、光亮度、透明度、颜色等 | 量产前 | 试料生产 | 1-5包 |

4.1.2抽样标准

轻缺陷：当轻缺陷有不符合项时，单无重缺陷数，判为合格。

重缺陷：一批次中，抽检只要有一项不合格时，该抽样为不合格。

- 检验规范。

5.1原材料的符合性

5.1.1检查原材料牌号（代号）、供应商名称、颜色代码等是否同要求一致，检查并记录原材料批号或生产日期。

5.2包装要求

5.2.1所有原材料的包装必须完好无损（常见缺陷有破损、水浸等）

5.3原材料外观

5.3.1打开包装袋封口在光源充足处目视检查，原料中不能有肉眼可见的黑点，杂质等；原料颗粒的大小，形状应基本一致（切片允许有少量不规则）。颜色同保留样品一致。

抽样方法

5.4.1塑胶原料的检验以袋（25kg）为单位、色母以包为单位。

附件2：

泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司

物资采购报价单

| 序号 | 物资名称 | 规 格 | 数量(吨） | 现金采购报价 （元/吨） | 送货时间 | 支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯母料（APP） | 25kg/袋 | 6 |  | 2026年7月8日前送货完成。 | 货到验收合格，且票到后30日内以现金支付 |  |
|  | 送达地点：泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司厂房。 |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

1、供应商所提供原料需试用合格后方可报价，否则视为无效报价；

2、供应商必须提供原料生产厂家该批号产品的质量检验合格证复印件；

3、供应商所提供原料必须符合附件1技术标准，并与送交试用样品质量一致；

4、原料送达后，我公司将进行抽检并进行上机投料测试，测试不合格的产品我公司有权拒收，因退换货等原因产生的相关费用，由供方单位自行承担。

5、付款是以原料收齐、验收合格，且相应的发票收齐为前提。

6、报价含送到需方指定地点的运费，保险费及含13%增值税。

7、回传加盖单位公章有效。